Министерство образования Российской Федерации

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

# УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра автоматизированных технологических систем

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  к курсовой работе по дисциплине

«Промышленный электропривод»

Уфа 2002

# Составители : Г.Н. Коуров, В.Ц. Зорикгуев

УДК 621313-83 (07)

ББК32.29Г (я7)

Методические указания к курсовой работе по дисциплине          «Промышленный электропривод» / Уфимск. авиац. техн. ун-т; Сост. Г.Н. Коуров, В.Ц. Зориктуев. - Уфа, 2002.-15 с.

Приведены    задания    для    курсовой    работы    по    дисциплине

«Промышленный     электропривод»,     даны    рекомендации     по     порядку

выполнения и представления результатов работы.

# Предназначены для студентов, обучающихся по специальности 210200

«Автоматизация технологических процессов и производств».

# Табл. 1. Ил. 3. Библиогр.: 8 назв.

# Рецензенты: д-р техн. наук, проф. Хайруллин И.Х.;

канд. техн. наук, доц. Михайловский А.И.

Уфимский государственный авиационный

технический университет, 2002

3

# Содержание

# Введение…………………………………………………………………………....4

# 1. Задание……………………………………………………………….…….…...4

# 2. Исходные данные ……………………………………………..………….………..4

# 3. Порядок выполнения работы ……………………………………………………....5

- Требуемые результаты………………………………………….....…………….5

- Дополнительные условия…………………………………………………………..5

- Основные теоретические положения………………..……………………….…6

- Рекомендации по оформлению курсовой работы……………………….……….11

- Список рекомендуемой литературы………………………………………………11

# Приложение 1………………………………………………………………….….13

Приложение 2………………………………………………………………...14

# 4

Введение

Дисциплина "Промышленный электропривод" относится к дисциплинам специальности 210209 подготовки инженеров по специальности "Автоматизация технологических процессов и производств". Она является итоговой в изучении вопросов преобразования электрической энергии в механическую и проблем управления электромеханическими системами. Базовыми дисциплинами, изучавшимися на предыдущих курсах, знания которых используются при решении проблем курсовой работы данной дисциплины, являются "Электромеханические преобразователи", "Теория управления", "Электромеханические системы", "Электроавтоматика систем управления технологическими процессами", "Моделирование систем управления.

Курсовая работа предусматривает разработку адаптивной (самонастраивающейся) системы электропривода с двухзонным "регулированием скорости машины постоянного тока, с заданными показателями качества переходных процессов.

- Задание

Разработать    самонастраивающуюся    систему   автоматизированного электропривода с неизменными динамическими характеристиками во всем. диапазоне изменения управляющих, и возмущающих воздействий.

- Исходные данные

# 2.1 В электроприводе использовать двигатель постоянного тока с независимым возбуждением.

Скорость двигателя может меняться в процессе управления от нуля до двух номинальных значений. В первой зоне скорость изменяется за счет регулирования напряжения якоря, во второй зоне скорость меняется за счет регулирования напряжения обмотки возбуждения.

2.2 Возможные отклонения напряжения промышленной сети могут
составлять +10...-15%, номинального значения.

2.3	Момент нагрузки, машины может изменяться в пределах от Mjcx
до Ми - Мхх - момент холостого хода, М» - номинальный момент.

2.4 Момент инерции перемещающихся механических частей может изменяться в 2 раза.

5

Таблица 1. Исходные данные к курсовой работе : ”Разработка адаптивной системы ЭП с двухзонным регулированием”.

| Тип двигателя |  | Мощность (кВт) |  | UЯН (В) | IЯН (А) | ω (об/мин) |  | КПД % | Момент инерции Ј(кг·м2) | RЯ (Ом) | R(Ом) дополнительных полюсов | R (ОВ) (Ом) | Макс. мощность обмотки возбуждения (Вт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ном. | Макс. |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | 2ПН-100L | 0,42 0,63 1,1 1,7 2,2 | 220 220 220 220 220 |  | 2,75 3,88 6,81 9,29 11,8 | 750 1060 1500 2200 3150 | 1500 2000 4300 4000 4000 | 61,5 67,0 74,0 78,0 81,0 | 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 | 7,87 4,92 2,2 1,17 0,52 | 6,2 3,52 1,57 0,853 0,51 | - - - - - | 92 92 124 124 124 |
| 6 7 8 9 10 | 2ПН-112L | 0,80 1,25 2,20 3,40 5,30 | 220 220 220 220 220 |  | 5,06 7,45 12,3 18,3 27,7 | 750 1000 1500 2240 3000 | 2500 3500 4000 4000 4000 | 63,5 68,0 75,0 79,0 81,5 | 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 | 3,68 2,34 0,968 0,413 0,242 | 3,42 2,04 0,848 0,411 0,195 | - - - - - | 156 181 218 293 380 |
| 11 12 13 14 15 | 2ПН-132L | 1,9 3,0 5,5 8,5 14,0 | 220 220 220 220 220 |  | 10,9 16,9 30,4 44,2 72,1 | 750 1000 1500 2200 3150 | 2500 3000 4000 4000 4000 | 72,0 75,5 80,5 84,0 86,0 | 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 | 1,28 0,88 0,322 0,167 0,08 | 1,0 0,64 0,27 0,124 0,066 | - - - - - | 266 266 363 411 482 |
| 16 17 18 19 20 | 2ПН-160L | 4,0 6,3 11,0 16,0 24,0 | 220 220 220 220 220 |  | 21,8 33,4 56,0 80,5 120 | 800 1000 1500 2360 3150 | 2500 3000 4000 4000 4000 | 78,5 81,5 85,5 86,5 88,0 | 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 | 0,486 0,278 0,096 0,044 0,024 | 0,389 0,196 0,073 0,031 0,017 | - - - - - | 314 410 564 730 730 |
| 21 22 23 24 25 | 2ПН-160М | 3,0 4,5 7,5 13,0 18,0 | 220 220 220 220 220 |  | 16,6 24,2 39,2 66,5 92,0 | 750 1000 1500 2120 3150 | 2500 3000 4000 4000 4000 | 76,5 79,5 83,0 85,5 87,0 | 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 | 0,732 0,411 0,183 0,081 0,037 | 0,485 0,304 0,135 0,056 0,024 | - - - - - | 280 340 448 596 690 |
| 26 27 28 29 30 | 2ПН-132М | 1,6 2,5 4,0 7,0 10,5 | 220 220 220 220 220 |  | 9,4 14,2 21,8 36,7 54,7 | 750 1000 1500 2240 3000 | 2500 3000 4000 4000 4000 | 68,5 73,5 79,0 83,0 84,5 | 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 | 1,88 1,08 0,564 0,226 0,14 | 1,39 0,763 0,336 0,166 0,094 | - - - - - | 274 274 290 352 367 |

- Порядок выполнения работы

3.1 Произвести предпроектный анализ.

3.2	Разработать техническое задание на самонастраивающуюся
систему автоматизированного электропривода (СНС АЭП): Утвердить его у
преподавателя.

3.3 Составить функциональную схему СНС АЭП.

3.4	Выбрать устройство для регулирования напряжения обмотки
возбуждения.

6

3.5 Разработать схему электрическую принципиальную СНС АЭП.

3.6 Составить структурную схему СНС АЭП.

3.7 Произвести анализ и синтез САР СНС АЭП.

3.8Построить переходные процессы выходной, координаты на
скоростях двигателя 0,1;.0;9; 1,1; 1,9 номинального значения.

3.9 Произвести анализ переходных процессов, сделать выводы.

4 Требуемые результаты

# Максимальное отклонение  графика, кривой" переходного  процесса

выходной координаты системы электропривода от заданной на любой скорости двигателя (п. 3.8) не должно составлять более 5% текущего значения.

# 5 Дополнительные условия

Системы автоматического регулирования выходной координаты электропривода при управлении по цепи якоря использовать из бакалаврской работы или из курсового проекта по дисциплине «Электромеханические системы» с теми же требованиями к качеству САР: канал, регулировании возбуждения двигателя доработать.

# 6 Основные теоретические положения

Предпроектный анализ

Целью предпроектного анализа является определение совокупности факторов, формирующих требования к характеристикам электропривода, его аппаратным средствам и системе автоматического управления и определение возможности реализации электропривода с заданными показателями качества.  При, выполнении    предпроектного анализа, рекомендуется использовать [4].

Начинается предпроектный анализ, как правило, с анализа техпроцесса или оборудования как объекта, управления. В данной курсовой работе ставится цель разработки электропривода, поэтому объектами управления являются элементы электропривода.

# 6.1 Электродвигатель как ОУ

# 1)  Для представления   электродвигателя   как   ОУ   необходимо определить выходные координаты, управляющие воздействия, возмущения, входные параметры. Они определяются, исходя из задания и математического описания машины. Учитывая, что разрабатывается одномерная САУ, двигатель как ОУ должен иметь одно управляющее воздействие и одну выходную координату.

2) Составить структурную схему ОУ с учетом действия возмущений.

3) Определить диапазон изменения возмущений и величин возможного совместного влияния всех возмущений на параметры выходной координаты.

4) Принять решение о том, каким образом, возможно, компенсировать действие возмущений.

7

6.1.2  Преобразователь электроэнергии как объект управления

В качестве управляющего преобразователя электрической энергии для питания электрической машины может быть применен электронный, электромагнитный или электромеханический преобразователь электрической энергии. Преобразователь получает энергию  от промышленной сети, величина напряжения сети, согласно заданию, не является постоянной, а выходная    координата   преобразователя    зависит    от    напряжения    сети,  следовательно,   выходная   координата   может   изменяться   независимо   от сигнала    управления.    Кроме    того,    регулировочная    характеристика преобразователя может быть нелинейной.

Поэтому необходимо произвести анализ преобразователя как объекта управления. Для этого необходимо воспользоваться методом, изложенным в п. 6.1.1, по результатам анализа сделать вывод о необходимости создания САР промежуточных координат.

6.1.3. Выводы по результатам анализа оборудования как объекта управления

По результатам анализа, проведенного в п.п. 6.1.1 и 6.1.2, принимаются следующие решения:

-	о необходимости разработки локальных САР, стабилизирующих необходимые промежуточные координаты;

-	о необходимости применения самонастройки, если в процессе управления  меняются параметры звеньев системы, влияющие на динамические свойства;

-	 о том, каким образом учесть и обеспечить ограничения, установленные заказчиком, разработчиком и техническими характеристиками оборудования.

# 6.2.   Разработка технического задания

Техническое задание (ТЗ) является документом, предусмотренным ЕСКД, оно разрабатывается "Исполнителем" и согласовывается с "Заказчиком". В ТЗ "Исполнитель" отражает все характеристики будущей системы электропривода.

6.3   Функциональная схема СНС АЭП

Функциональная схема необходима для того, чтобы выяснить, какие функциональные блоки необходимы для реализации системы электропривода. Функциональная схема содержит в себе блоки преобразования  силовой энергии, двигатель, измерительные преобразователи, согласующие устройства, функциональные преобразователи,   блоки   управления, датчики. Функциональная   схема позволяет достаточно полно определять, как проводит по схеме силовая энергия (энергия, необходимая для выполнения технологического процесса) и по каким элементам схемы проходит сигнал управления. По функциональной схеме определяется, какие блоки необходимо использовать при составлении структурной схемы электропривода.

# 8

# 6.4 Выбор устройства для регулирования напряжения возбуждения двигателя

Регулирование напряжения обмотки возбуждения машины постоянного тока возможно только вниз от номинального значения. Для регулирования напряжения может быть применен электромеханический, электромагнитный, транзисторный или тиристорный преобразователь переменного тока в постоянный регулируемый или постоянного тока в постоянный регулируемый. Преобразователь должен

выбираться по параметрам обмотки возбуждения: номинальному току и номинальному напряжению. Номинальное напряжение преобразователя должно быть равно номинальному напряжению обмотки возбуждения. Мощность же преобразователя должна быть равна или быть ближайшей большей в ряду мощностей типоразмеров, выпускаемых заводом изготовителем данного типа преобразователей. Диапазон регулирования напряжения должен быть не менее рассчитанного, исходя из требований технического задания курсовой работы.

# 6.5 Разработка схемы электрической принципиальной СНС АЭП

# Схема электрическая принципиальная дает детальное представление о принципе работы СНС АЭП.

# Схема электрическая принципиальная составляется на два этапа.

На первом этапе составляется схема без корректирующих устройств и блоков самонастройки, т.е. составляется схема неизменяемой части электропривода. Она включает в себя двигатель, силовые преобразователи с их системами управления, датчики с системами гальванической развязки.

Перед вторым этапом, составления схемы электрической принципиальной разрабатывается структурная схема неизменяемой части системы автоматического управления, производится анализ устойчивости и качества САР. Затем разрабатываются блоки самонастройки, и осуществляется синтез САР с заданными показателями качества.

После этого приступают ко второму этапу разработки схемы электрической принципиальной. По выбранным элементам структурной схемы находят принципиальные электрические схемы, реализующие функции корректирующих устройств, сумматоров, блоков самонастройки согласующих устройств, усилителей и др., которые должны быть подключены к электрической принципиальной схеме неизменяемой части электропривода.

# 6.6 Разработка структурной схемы СНС АЭП

Элементами структурной схемы являются элементарные динамические звенья и сумматоры. Структурная схема составляется на основе функциональной схемы и схемы электрической принципиальной. Согласно функциональной схеме определяются блоки, через которые проходит сигнал управления, и по принципиальным схемам этих блоков определяются их передаточные функции.

9

Для ориентировочной проверки рассчитанных динамических характеристик двигателя в приложении 2 представлены типовые значения, динамических параметров машин постоянного тока в зависимости от их мощности.

6.7 Анализ и синтез САР

СНС АЭП может содержать несколько замкнутых контуров регулирующих разные координаты. Наличие каждого замкнутого контура должно быть обоснованно. Для каждого из контуров должен быть приведен анализ и синтез, дана оценка качества САР. Анализ и синтез САР может выполняться любым методом, рекомендуемым в теории автоматического регулирования, однако, наиболее отработанным и быстрым является метод логарифмических частотных характеристик.

# 6.8 Построение переходных процессов

Окончательную оценку качества разработанной СНС АЭП необходимо произвести по реакций электропривода на типовые управляющие воздействия. Переходные процессы целесообразно получать на ЭВМ. Для этого необходимо смоделировать разработанную структурную схему СНС АЭП, используя,

какой-либо пакет прикладных программ (Симулинк Матлаб, Диспас, Сиам или разработать свою программу).

# Необходимо получить следующие переходные процессы:

а) при разомкнутых САР и без действия самонастройки:                                                                                                                                          -            -переходные функции тока якоря при действии изменения момента сопротивления на скоростях двигателя 0,1; 0,9; 1,1.; 1,9 номинальной;

-переходные функции скорости при изменении управляющего воздействия, возмущающего воздействия на скоростях двигателя 0,1; 0,9; 1,1; 1,9 номинальной;

-переходные функции по возмущающим воздействиям других координат, для регулирования которых применены САР;

б) при замкнутых САР те же переходные функции, что ива);

в) при всех замкнутых САР и при действии самонастройки:

- переходные процессы выходной координаты и скорости двигателя на скоростях 0,1; 0,9; 1,1; 1,9. номинального значения без действия
возмущений;

- переходные процессы выходной координаты и скорости двигателя на скоростях 0,1; 0,9; 1,1; 1,9 номинального значения при действии возмущений;

-	переходные процессы тока якоря, скорости двигателя, тока
обмотки возбуждения, Э.Д.С. двигателя и выходной координаты при пуске
системы от нуля до максимального значения скорости двигателя и при
остановке.

10

6.9 Анализ переходных процессов

Основной целью курсовой работы является разработка электропривода со стабильными динамическими характеристиками в условиях двухзонного регулирования электродвигателя и действии возмущений. Для компенсации

действия некоторых возмущений используются САР. Анализ работоспособности и качества этих САР, в конечном счете, производится по реакции на типовое управляющее или возмущающее воздействие. При этом дается  оценка качества переходного процесса, и он сравнивается  с переходным процессом, полученным до замыкания САР, делается анализ, реализуются ли заданные значения статической и динамической точности.

Окончательный вывод о выполнении разработанным электроприводом заданных показателей качества делается по анализу переходных процессов при действии типовых управляющих воздействий, при этом переходные процессы изучаются в областях 0,1; 0,9; 1,1; 1,9 номинальной скорости вращения, электродвигателя. Переходные процессы должны быть идентичными, отклонение должно быть не более чем определено в задании.

По кривым переходных процессов при пуске системы до максимальной скорости и остановке изучается действие ограничителей.

# 7. Рекомендации по оформлению курсовой работы

Оформление курсовой работы должно осуществляться в соответствии с
требованиями ЕСКД и СТП УГАТУ 002-98. Объем пояснительной записки
должен быть 15 - 20 страниц формата А4, выполненных рукописным,
машинописным способом или с применением печатающих и графических
устройств вывода ЭВМ. В ней должны содержаться все проведенные
расчеты; функциональная, электрическая принципиальная, структурная
схемы, графики переходных процессов, список использованной литературы и
ссылки на нее.

# 11

# Список рекомендуемой литературы

1 Общий     курс    электропривода, М.Г.Чиликин, А.С.Санддер. - М.: Энергоиздат, 1981.

2 Автоматизированные электроприводы, Р.Шенфельд, Э.Хабигер. - Л.: Энергоатомиздат, 1985.

3 Автоматизированный  электропривод  металлорежущих станков: В.Ц.Зориктуев; Уфимск. гос. авиац. ун-т -Уфа: УАИ, 1981.

4 Предпроектный анализ микропроцессорного электропривода станков с ЧПУ, Г.Н.Коуров, А.И.Михайловскии. - Уфа: УГАТУ, 1995.

5 Методические указания для курсового проектирования по курсу «Автоматизированный электропривод для специальности 0636» Сост: Г.Н.Коуров, В.Ц.Зорик -туев; Уфимск. гос. авиац. ун-т - Уфа: УАИ, 1989.

6 Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами / Под ред. В.Й.Круповича, Ю.Г.Бары- бина, М.Л.Самовера. - М.: Энергоиздат, 1982.

7 Электротехнический справочник / Под общ. ред. В.Г.Герасимова и др. -М.: Энергоиздат, 1988.

8 Управление электроприводами: А.В.Башарйн, В.А.Новиков, Г.Г:Соколов- скнй. - Л.: Энергоиздат, 1982.

12

Приложение 1

График выполнения работы по дисциплине

"Промышленный электропривод"

| Этапы работ | Срок представления материалов преподавателю | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Получение задания от преподавателя | 1 -я учебная неделя | Получают задание студенты |
| Произвести анализ задания. Подобрать литературу. Решить вопросы регулирования якорной цепи. Выбрать регулятор потока возбуждения. | 3-я учебная неделя |  |
| Произвести предпроектньй анализ: разработать техническое задание на самонастраивающуюся систему автоматизированного электропривода | 5-я учебная неделя |  |
| Разработать функциональную, структурную, принципиальную электрическую схемы. | 8-я учебная неделя |  |
| Произвести анализ и синтез СНСАЭП | 11-я учебная неделя |  |
| Оформление расчетной записки. Сдача курсовой работы преподавателю. | 13-я учебная неделя |  |

Приложение 2

Типовые значения параметров машин постоянного тока

3∙10-2

2∙10-2                                             J’=JP

кг ∙м2

кВт

J      10-2

0,5∙10-2

3            5     7    10           20   30       50     70   100кВт           200

Р

# Рисунок 1. Относительный момент инерции машин постоянного тока.

Номинальная частота вращения n = 1500 об/мин.

13

# Рисунок 2. Относительное сопротивление якоря двигателей постоянного тока

# Uн; Iн - номинальные напряжения и ток.

# Рисунок 3. Постоянная времени возбуждения машин постоянного тока.

14

Составители: Коуров Георгий Николаевич

# Зориктуев Вячеслав Цыденович

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовой работе по дисциплине

«Промышленный электропривод»

Редактор  СР.  Валеева Л.Р.

№ 020258 от 08.01.98

Подписано к печати 14.02.2002,Формат 60x84 1/16. Бумага оберточная.
Печать плоская. Гарнитура Тайме. Усл. пен. я. 1,0. Усл. Ир. -Этт. 1,0.
Уч. изд. л. 0,9.

Тираж 100 экз. Заказ №  А S3.

# Уфимский государственный авиационный технический университет

# Уфимская типография №2 Министерства печати и массовой информации

Республики Башкортостан

450000, Уфа, центр, ул. К. Маркса, 12