# Структура и основные функции программного обеспечения СРВ

Эффективность использования СРВ определяется совершенством не только ее технического исполнения, но и используемых средств программного обеспечения.

Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ системы обработки данных и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ. Программное обеспечение СРВ можно разделить на две части – функциональное, или специальное, и общее, или системное (рис. 1.1.)

Рис. 1.1. Структура программного обеспечения СРВ

Функциональное ПО образуют алгоритмы и программы, реализующие функциональные задачи сбора и переработки информации в конкретной СРВ. Общее ПО составляют алгоритмы и программы, описания и инструкции, предназначенные для автоматизации трудоемких этапов разработки программ, организации и контроля вычислительного процесса при реализации функциональных алгоритмов СРВ.

Общее По не зависит или слабо зависит от функциональных задач, решаемых конкретной СРВ. Общее ПО условно можно разделить на две части: систему подготовки программ и систему организации вычислительного процесса. Первая подсистема предназначена для обеспечения процесса подготовки программ и включает в себя систему автоматизации программирования (САП) и систему отладки программ. Вторая подсистема предназначена для автоматизации процесса работы СРВ в различных режимах. Ее использование позволяет организовать взаимодействие различных устройств в процессе как подготовки, так и решения функциональных задач и обеспечить эффективное использование технических ресурсов СРВ.

САП позволяет компоновать системы подготовки и отладки программ, обеспечивающие работу УВК различной конфигурации и в различных режимах. Они приспособлены также для автономного использования и для включения в систему программного обеспечения УВК, работающих в АСУ. Это дает возможность проводить подготовку и отладку программ одновременно с решением задач управления.

Операционная система УВК – средство организации вычислительного процесса и управления аппаратными ресурсами УВК, обеспечивающее эффективное функционирование УВК различной конфигурации в нужном режиме работы. Операционные системы УВК ориентируются на использование как оперативной памяти (ОП), так и внешней памяти различного типа в качестве системного устройства. Для организации работы многопроцессорных и многомашинных УВК имеются специальные ОС. Современные операционные системы УВК характеризуются модульным принципом построения. Формирование требуемых характеристик ОС происходит на стадии генерирования системы ПО. Этот процесс выполняется с помощью специальных программ, автоматизирующих работу человека.

Система функционального контроля (ФК) УВК – одно из средств обеспечения надежности УВК, работающее в тесном взаимодействии с ОС и оказывающее большое влияние на САП. Основные задачи системы ФК – проверка состояния аппаратных средств УВК, ПО в реальном масштабе времени и правильности функционирования рабочих программ; быстрая и точная диагностика обнаруженных неисправностей в аппаратных средствах и сбоев в выполнении программ; организация реакции на обнаруженные неисправности и сбои; выдача оператору соответствующих сообщений и рекомендаций по вмешательству человека в работу УВК; сбор статистических сведений о работе УВК. Пакеты прикладных программ (ППП) реализуют стандартные и нестандартные вычисления или выполняют функции по сбору и обработке информации. Они работают под управлением ОС.

Функционально-программные системы включают в себя достаточный набор модулей для основных областей применения. Они обеспечивают, как правило, использование модулей из различных потребительских программ. Каждая из проблемно-ориентированных программных систем включает: язык программирования и транслятор с этого языка; открытую библиотеку программных модулей и методические материалы по их разработке.