Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лабораторная работа № 2

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ИЗУЧЕНИЕ ОДИНОЧНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ

# 1. Цель работы

# Определение основных характеристик и параметров одиночных усилительных каскадов, построенных на биполярных и полевых транзисторах.

# 2. Практическая часть

# 2.1 Исследование амплитудной характеристики схемы каскада с ОЭ

# Рисунок 2.1.1 - Схема каскада усилителя с ОЭ

# Изменяя входное напряжение Uвх от 10мВ до 100 мВ при постоянной частоте f=60Гц, измерим выходное напряжение схемы Uвых. Данные представлены в таблице 2.1.1.

| # Uвх, мВ | # 10 | # 20 | # 30 | # 40 | # 50 | # 60 | # 70 | # 80 | # 90 | # 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Uвых,мВ | # 49,41 | # 98,82 | # 148,2 | # 197,5 | # 246,9 | # 296,2 | # 345,4 | # 394,6 | # 443,9 | # 492,9 |

# Таблица 2.1.1 - Зависимость Uвых от Uвх каскада с ОЭ

Uвых, мВ

Uвх, мВ

Рисунок 2.1.3 - Амплитудные характеристика каскада с ОЭ

Из графика видно, что зависимость входного и выходного напряжения линейна - увеличение вх/вых величин пропорционально:

Ku=UвыхUвх=200мВ40мВ=5

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лабораторная работа №2

2.2 Исследование амплитудно-частотной характеристики схемы каскада с ОЭ

# Изменяя частоту входного сигала fвх от 1Гц до частоты среза при постоянном напряжении Uвх=10мВ, измерим выходное напряжение схемы Uвых. Данные представлены в таблице 2.2.1.

| # fвх, кГц | 1 | 2 | 3 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Uвых,мВ | 368,5 | 398,8 | 405,1 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 407,6 | 406,9 |

# Таблица 2.2.1 - Зависимость Uвых от Uвх каскада с ОЭ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лабораторная работа №2

# Схематично АЧХ имеет вид:

Ku

37.6

fвч=3МГц

fнч=10кГц

Рисунок 2.2.1 - АЧХ каскада с ОЭ

Найдем  максимальное входное напряжение при котором будет происходить усиление. При постоянной частоте f=20кГц получили Uвх_max=3В

3. Выводы:

В данной работе исследовали схему усилителя  каскада с ОЭ. Научились определять основные характеристики каскада: амплитудную и амплитудно-частотную характеристику.  Определили коэффициент усиления каскада Ku=5, граничные частоты(fнч=10кГц/ fвч=3МГц) и максимальное входное напряжение Uвх_max=3В.