Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лабораторная работа № 3

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

# ИЗУЧЕНИЕ ДВУХКАСКАДНОГО УСИЛИТЕЛЯ С ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ

# 1. Цель работы

# Целью данной работы является исследование влияния различных видов обратной связи и параметры и характеристики усилителей.

# 2. Практическая часть

# 2.1 Исследование амплитудной характеристики схемы

# 2.1.1 Без обратных связей

# Рисунок 2.1.1 - Двухкаскадный усилитель без ОС

# Изменяя входное напряжение Uвх от 10мВ до 100 мВ при постоянной частоте f=60Гц, измерим выходное напряжение схемы Uвых. Данные представлены в таблице 2.1.1.

| # Uвх, мВ | # 10 | # 20 | # 30 | # 40 | # 50 | # 60 | # 70 | # 80 | # 90 | # 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Uвых,мВ | # 105,8 | # 211,2 | # 315,8 | # 418,8 | # 519,7 | # 617,6 | # 711,1 | # 798,5 | # 878,6 | # 949,2 |

# Таблица 2.1.1 - Зависимость Uвых от Uвх при отсутствии ОС

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лабораторная работа №3

2.1.2 С обратной связью по току

# Рисунок 2.1.2 - Двухкаскадный усилитель с ОС по току

# Изменяя входное напряжение Uвх от 10мВ до 100 мВ при постоянной частоте f=60Гц, измерим выходное напряжение схемы Uвых. Данные представлены в таблице 2.1.2.

| # Uвх, мВ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Uвых,мВ | 43,6 | 87,23 | 130,8 | 174,3 | 217,8 | 261,1 | 304,4 | 347,5 | 390,5 | 433,2 |

# Таблица 2.1.2 - Зависимость Uвых от Uвх при ОС по току

# 2.1.3 С обратной связью по напряжению

# Рисунок 2.1.2 - Двухкаскадный усилитель с ОС по напряжению

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лабораторная работа №3

Изменяя входное напряжение Uвх от 10мВ до 100 мВ при постоянной частоте f=60Гц, измерим выходное напряжение схемы Uвых. Данные представлены в таблице 2.1.3.

| # Uвх, мВ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Uвых,мВ | 43,6 | 66,5 | 99,77 | 132,9 | 166,1 | 199,2 | 232,1 | 265 | 297,8 | 330,4 |

# Таблица 2.1.3 - Зависимость Uвых от Uвх при ОС по напряжению

# Построим по данным таблиц 2.1.1-2.1.3 амплитудные характеристики двухкаскадного усилителя с различными ОС(рисунок 2.1.3)

Uвых, мВ

Uвх, мВ

Рисунок 2.1.3 - Амплитудные характеристика двухкаскадного усилителя

Из графика видно, что введение обратных связей делает зависимость входного и выходного напряжения линейной, увеличивает стабильность усиления, но уменьшает коэффициент усиления схемы.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лабораторная работа №3

2.2 Исследование амплитудно-частотной характеристики схемы

# Все схемы аналогичны схемам в предыдущем разделе(рисунок 2.1.1 -2.1.3)

2.2.1 Без обратных связей

# Изменяя частоту входного сигала fвх от 1Гц до частоты среза при постоянном напряжении Uвх=10мВ, измерим выходное напряжение схемы Uвых. Данные представлены в таблице 2.2.1.

| # fвх, кГц | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 150 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Uвых,мВ | 272,7 | 329,2 | 351,7 | 374,4 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 368,7 | 346,4 |

# Таблица 2.2.1 - Зависимость Uвых от Uвх без ОС

# Схематично АЧХ имеет вид:

Ku

37.6

fвч=1МГц

fнч=3кГц

Рисунок 2.2.1 - АЧХ без ОС

Найдем  максимальное входное напряжение при котором будет происходить усиление. При постоянной частоте f=20кГц получили Uвх_max=1В

2.2.2 С обратной связью по току

# Изменяя частоту входного сигала fвх от 1Гц до частоты среза при постоянном напряжении Uвх=10мВ, измерим выходное напряжение схемы Uвых. Данные представлены в таблице 2.2.2.

| # fвх, кГц | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1 | 20 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Uвых,мВ | 29,8 | 32,2 | 34,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 34,84 |

# Таблица 2.2.2 - Зависимость Uвых от Uвх при ОС по току

# Схематично АЧХ имеет вид:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лабораторная работа №3

Ku

fнч=800Гц

3.6

fвч=5МГц

Рисунок 2.2.2 - АЧХ с ОС по току

Найдем  максимальное входное напряжение при котором будет происходить усиление. При постоянной частоте f=20кГц получили Uвх_max=1.5В

2.2.3 С обратной связью по напряжению

# Изменяя частоту входного сигала fвх от 1Гц до частоты среза при постоянном напряжении Uвх=10мВ, измерим выходное напряжение схемы Uвых. Данные представлены в таблице 2.2.3.

| # fвх, кГц | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Uвых,мВ | 37,7 | 42,06 | 42,3 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,2 | 38,6 |

# Таблица 2.2.3 - Зависимость Uвых от Uвх при ОС по напряжению

# Схематично АЧХ имеет вид:

Ku

Рисунок 2.2.3 - АЧХ с ОС по напряжению

fнч=5кГц

3.6

fвч=5МГц

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лабораторная работа №3

Найдем  максимальное входное напряжение при котором будет происходить усиление. При постоянной частоте f=20кГц получили Uвх_max=1.5В

2.3 Найдем входное и выходное сопротивление(без ОС).

Вычислим входное сопротивление при частоте f=10кГц:

падение напряжение на резисторе URвх=7.532мВ

сопротивление резистора Rвх=4.7кОм

входной ток Iвх=1.6 мкА

входное напряжение Uвх=10мВ

Rвх=UвхIвх=6.25кОм

Вычислим выходное сопротивление при частоте f=10кГц:

сопротивление нагрузки Rн=0

выходной ток Iвых=0.446 мкА

выходное напряжение Uвых=446.2мВ

Rвых=UвыхIвых=1 МОм

3. Выводы:

В данной работе исследовали двухкаскадный усилитель. Исследование проводили:

1) при отсутствии обратных связей

2) с введением ОС по току

3) с введением ОС по напряжению

Введение обратных связей уменьшает коэффициент усиление, но при этом расширяет полосу пропускания усилителя, изменяет частоту среза и увеличивает качество и стабильность усиленного сигнала, что оправдывает введение ОС в схему усилителя.