- Техническое задание

В данном пункте необходимо описать деталь (назначение, чертеж) и требования к ТП.

- Выбор необходимого оборудования

Выбор технических средств для АП – один из важнейших этапов, определяющих структурно-компоновочные решения, организационные и технологические возможности, эксплуатационные расходы и другие показатели производства.

Исходной информацией для выбора оборудования и промышленных роботов (ПР) являются сведения об изготовляемых деталях и организационно-технологических условиях их изготовления.

Таблица 1. Рекомендуемые модели станков с ЧПУ для автоматизированной обработки деталей типа валов

| Максимальные параметры заготовки |  |  | Высота оси центров станка, мм |  | Модель станка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр, мм | длина, мм | масса, кг | над станиной | над суппортом |  |
| 20 | 250 | 2 | 250 | 125 | 1И611ПМФЗ |
| 50 | 500 | 10 | 320 | 200 | 16Б16Т1,1713ФЗ |
| 80 | 1000 | 40 | 400 | 250 | 16К20Т1,1720ПФЗ |
| 160 | 1400 | 160 | 630 | 400 | 16К30ФЗ, 1740РФЗ |

Таблица 2. Рекомендуемые модели станков с ЧПУ для автоматизированной обработки деталей типа дисков

| Максимальные параметры заготовки |  |  | Модель станка |
| --- | --- | --- | --- |
| диаметр, мм | длина, мм | масса, кг |  |
| 160 | 100 | 10 | 1П717ФЗ, Ш420ПФ40,11Б40ПФ4 |
| 250 | 200 | 40 | 16Б16Т1,16К20ФЗ, 1720ПФ30 |
| 320 | 250 | 80 | 16К20Т1,16К20ФЗ, 1740РФЗ |
| 400 | 320 | 160 | 1П752МФЗ, Ш756ДФЗ |

Таблица 3. Рекомендуемые модели многоцелевых станков с ЧПУ для автоматизированной обработки корпусных деталей

| Максимальные параметры заготовки |  |  |  | Модель станка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| длина, мм | ширина, мм | высота, мм | масса, кг | Модель станка |
| 300 | 300 | 300 | 200 | ИР320ПМФ4,2204ВМФ4,6904ВМФ2 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | ИР500МФ4,6902ВСФ2,6306ПМФ4 |
| 800 | 800 | 800 | 3000 | ИР800МФ4,6306ПМФ4 |

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..4. Перечень промышленных роботов и обслуживаемого технологического оборудования, рекомендуемых для роботизированных ячеек механообработки тел вращения

| Модель ПР | Грузоподъемность, кг | Параметры |  |  |  |  |  | начало серийного производства | Обслуживаемое технологическое оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальный ход, мм | горизонтальный ход, мм | поворот, град | скорость линейная, м/с | скорость угловая, град/с | погрешность позиционирования, ±мм |  |  |
| МП-9С | 0,2 | 30 | 180 | 120 | 0,5 | 180 | 0,05 | 1983 | ТПК-125 1И61ШФЗ 1П717ФЗ |
| РФ-202М | 0,2/ 0,2 | 30 | 200 | 120 | 0,8 | 180 | 0,1 | 1979 | ТПК-125 1И61ШФЗ 1П717ФЗ |
| РФ-204М РФ-205М | 0,5/ 0,5 | 30 | 200 | 120 | 0,7 | 180 | 0,5 | 1981 | ТПК-125 1И611ПФЗ 16616ФЗ |
| «Циклон-5,01» | 5/5 | 100 | 850 | 270 | 1,5 | 180 | 0,1 | 1981 | ЛФ-220ПФЗ ЛФ-320ПФЗ 6520МФЗ МР-71 ЗМ151ФЗ |
| М-31 (М-21) | 5/5 | 600 | 1000 | 90 | 0,7 | 120 | 0,5 | 1982 | ТПК-125 1И611ПФЗ 16Б05ВФЗ 16Б16ФЗ |
| «Бриг-1 ОБ» | 10 | 100 | 600 | 270 | 0,7 | 120 | 0,5 | 1980 | КТ-141 КТ-142 1А240П-6 1П752МФЗ |
| МП-8 | 15 | 250 | 800 | 270 | 0,5 | 120 | 1 | 1982 | 16Б16ФЗ 16К20ПФЗ 16К20Т1 1П752МФЗ |
| 7607 | 25 | 300 | 700 | 340 | 0,7 | 180 | 1 | 1982 | 16К20ПФЗ 16К20Т1 6902ПМФЗ |
| ПР-25 | 25 | 1000 | 1750 | 320 | 0,8 | 180 | 1 | 1982 | 16К20ПФЗ 16К20Т1 6902ПМФЗ |
| РПМ-25,02 | 25 | 1000 | 1750 | 350 | 0,8 | 180 | 1 | 1981 | 16К20ПФЗ 16К20Т1 1П752МФЗ 6904ВМФЗ |
| СМ40Ц4301 СМ40Ф28001 | 40 | 500 | 1000 0 | 340 | 0,5 | 180 | 0,5 | 1979 | » |
| УМ160ШЮ1 | 160 | 2300 | 1600 0 | 90 | 0,5 | 120 | 0,5 | 1981 | МР-179 16732ФЗ |
| СМ160Ф2Д501 | 160 | 1800 | 8900 | 60 | 0,5 | 120 | 0,5 | 1979 | 6304ВМФ4 16КЗОПФЗ ПИ-611ПФЗ ИР500МФ4 ИР800МФ4 16Б16Т1 |

Для выбранного оборудования привести подробные технические характеристики (скорости перемещения по всем координатам, ограничения координат и т.д.)

В данном пункте КР опишите технологические возможности выбранного оборудования, принципы его управления.

- Схема размещения оборудования (выбор и обоснование)

В данном пункте описываете структуру размещения обработки, плюсы и минусы данной схемы.

- Алгоритм функционирования технологического оборудования.

В данном пункте КР необходимо разработать блок-схемы работы технологического оборудования (последовательность операций).

Пример блок-схемы приведен ниже.

Начало

Рука вперед 500мм

Рука вниз 200мм

Захват

Произведен захват

Рука вверх 200мм

Опрос

Готовности

ПО

Рука назад 500мм

Поворот руки 180о Прот. час. стр.

Рука вперед 500мм

Рука вниз 200мм

Зажим в ПО

Опрос ПО

Разжим схвата

Произведен разжим

Рука вверх 200мм

Рука назад 500мм

Перемещение детали в зону обработки

Фрезерование

Смена инструмента

Сверление

Перемещение детали из зоны обработки

Опрос

конец обработки

Рука вперед 500мм

Рука вниз 200мм

Захват

Произведен захват

Отжим в ПО

Опрос ПО

Рука вверх 200мм

Поворот руки 90о

По час. стр.

Рука вниз 200мм

Разжим схвата

Произведен разжим

Рука вверх 200мм

Рука назад 500мм

Поворот руки 90о

По час. стр.

Конец

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

- Циклограмма обработки

Применительно к роботизированным технологическим комплексам (РТК) циклограмма должна включать в выбранной последовательности все основные и вспомогательные операции (переходы) изготовления изделия, а также операции (переходы) для возможных изменений технологического маршрута.

Для построения циклограммы функционирования РТК необходимо:

- проанализировать компоновку РТК и определить все движения (переходы) основного и вспомогательного оборудования (робота, станка, накопителя), необходимые для выполнения заданного цикла обработки детали;

- определить (составить перечень) всех механизмов основного и вспомогательного оборудования, участвующих в формировании заданного цикла;

- задать исходное положение механизмов робота, станка, транспортера и т. д.;

- составить последовательность движений оборудования (механизмов) за цикл в виде таблицы;

- определить время выполнения каждого движения t, по формулам:

или

или

где αi, βi – углы поворота механизмов; li, hi – линейные перемещения механизмов; υi, ωi, – соответственно паспортные скорости углового и линейного перемещения механизмов по соответствующей координате.

Циклограмма работы (функционирования) РТК

- Расчет показателей ТП

К расчетным показателям ТП следует отнести:

- Производительность

- Цикловая степень автоматизации

- Рабочая степень автоматизации

- Гибкость

- Уровень автоматизации

- Время цикла

- Коэффициент загрузки оборудования

- Вывод

Варианты заданий

| № варианта | Тип детали | Максимальная масса, кг | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вал | 2 | Длина 250 |
| 2 | Диск | 10 | Диаметр 160 |
| 3 | Корпус | 200 | 200x200x200 |
| 4 | Вал | 2 | Длина 500 |
| 5 | Диск | 40 | Диаметр 250 |
| 6 | Корпус | 500 | 200x200x200 |
| 7 | Вал | 2 | Длина 1000 |
| 8 | Диск | 80 | Диаметр 320 |
| 9 | Корпус | 3000 | 200x200x200 |
| 10 | Вал | 10 | Длина 1400 |
| 11 | Диск | 160 | Диаметр 400 |
| 12 | Корпус | 200 | 500x500x500 |
| 13 | Вал | 10 | Длина 250 |
| 14 | Диск | 10 | Диаметр 250 |
| 15 | Корпус | 500 | 500x500x500 |
| 16 | Вал | 10 | Длина 500 |
| 17 | Диск | 40 | Диаметр 320 |
| 18 | Корпус | 200 | 750x750x750 |
| 19 | Вал | 40 | Длина 1000 |
| 20 | Диск | 80 | Диаметр 400 |
| 21 | Корпус | 700 | 500x500x500 |
| 22 | Вал | 80 | Длина 1400 |
| 23 | Диск | 10 | Диаметр 320 |
| 24 | Корпус | 200 | 800x800x800 |
| 25 | Вал | 160 | Длина 250 |
| 26 | Диск | 10 | Диаметр 400 |